- Назначение

Теплообменник (теплообменный аппарат) — устройство, которое используется для передачи тепловой энергии из одной среды в другую без смешивания этих двух сред.

Изделие АС 08.03 40кВт – это высокоэффективный теплообменник с превосходной способностью передачи тепла. Теплообменник предназначен для использования в плавательных бассейнах, где требуется нагрев воды и, когда необходимо обеспечить высокую производительность при низком перепаде давлений.

- Комплектация

Материал составных частей изделия и комплектующих:

– сталь AISI-316 (03Х17Н14М3)

|  | A | B | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13кВт | 150 | 287 | 0.5” | 1.5” |
| 28 кВт | 275 | 407 | 0,5 | 1,5” |
| 40кВт | 330 | 474 | ¾” | 1.5” |

- Указания по монтажу и эксплуатации.

. Установите теплообменник согласно схеме

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем, заполненных водой, которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН2.1.2.568-96.

При монтаже выше уровня воды, теплообменник должен устанавливаться в петле, образованной трубопроводами бассейна, чтобы избежать образования в нём воздушной пробки.  Нельзя устанавливать теплообменник вблизи огнеопасных материалов или накрывать его.  Во избежание коррозии, дозировка хлора, кислоты или других подобных реактивов должна осуществляться в системе водоподготовки бассейна после теплообменника. Если есть риск замерзания или при закрытии  бассейна на зимний период, или на период более чем 1 месяц, из теплообменника необходимо полностью удалить всю воду. Нельзя применять теплообменник в бассейнах с солёной водой или в бассейнах, где используются хлорные/солевые генераторы.

Следуйте нижеуказанным рекомендациям:

- Содержание хлора:		макс. 3 мг/л (ррm)

- Содержание хлоридов:		макс. 150мг/л

- Водородный показатель: 	7,2-7,8

- Щёлочность:			60-120 мг/л (ррm)

- Кальциевая жесткость:	200-1000 мг/л (ррm)

- Макс. температура:		130⁰С

- Макс. давление:		первичное: 60 бар, вторичное: 10 бар

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.